BẢNG QUY ĐỔI VÀ TÍNH TOÁN ĐỘ TRỄ TRÊN OSCILLOSCOPE

1. Cấu hình phép đo

Các kịch bản Không Tag, Có tag giữa ảnh và Có tag lệch tâm: Mode Dual; CH1/CH2 = DC; Volts/div = 1 V/div; Time/div của ESP32 = 1 ms/div; Time/div của K230 = 10 ms/div; Trigger Source = CH2; Slope = dương (+); Level = 1,5 V; X10 Mag = Off. Kịch bản end-to-end: Time/div = 20 ms/div; Trigger = CH2; CH1/CH2 = DC; 1 V/div.

2. Công thức quy đổi

• ESP32: Độ trễ (ms) = số ô ngang × 1 ms/div.    • K230: Độ trễ (ms) = số ô ngang × 10 ms/div.    • End-to-end: Độ trễ (ms) = số ô ngang × 20 ms/div.

Lưu ý: Volts/div, chế độ ghép DC, mức trigger và X10 Mag không tham gia vào phép quy đổi thời gian; chúng chỉ quy định cách hiển thị và bắt tín hiệu.

3. Kết quả quy đổi độ trễ

Đơn vị của toàn bộ số liệu trong bảng dưới đây là mili giây (ms).

| Lần đo | Không Tag ESP32 | Không Tag K230 | Có tag giữa ảnh ESP32 | Có tag giữa ảnh K230 | Có tag lệch tâm ESP32 | Có tag lệch tâm K230 | End-to-end |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 30 | 2.1 | 20 | 0.8 | 10 | 32 |
| 2 | 3 | 29 | 1.4 | 14 | 0.2 | 8 | 28 |
| 3 | 4.2 | 22 | 1.2 | 20 | 2.1 | 22 | 30 |
| 4 | 2 | 23 | 0.8 | 22 | 0.5 | 20 | 68 |
| 5 | 2.2 | 32 | 2 | 18 | 5.4 | 10 | 24 |
| 6 | 0.3 | 28 | 1.2 | 23 | 2 | 23 | 54 |
| 7 | 5.2 | 30 | 5.3 | 14 | 0.7 | 20 | 24 |
| 8 | 2.3 | 29 | 1.3 | 10 | 1.1 | 22 | 58 |
| 9 | 2 | 30 | 2.8 | 22 | 0.3 | 5 | 46 |
| 10 | 3 | 24 | 2.4 | 16 | 1.9 | 20 | 26 |
| 11 | 1.2 | 29 | 0.8 | 20 | 2.3 | 20 | 22 |
| 12 | 2.2 | 30 | 0.4 | 21 | 0.1 | 10 | 20 |
| 13 | 0.9 | 35 | 2.2 | 22 | 4.2 | 12 | 42 |
| 14 | 6.1 | 30 | 1.8 | 19 | 2.2 | 22 | 26 |
| 15 | 3.2 | 30 | 2.1 | 23 | 1 | 25 | 24 |
| 16 | 3.1 | 30 | 2 | 23 | 3 | 22 | 44 |
| 17 | 3.4 | 30 | 5 | 23 | 0.9 | 20 | 36 |
| 18 | 0.6 | 30 | 2.2 | 18 | 0.5 | 22 | 20 |
| 19 | 0.2 | 23 | 0.5 | 20 | 4.3 | 20 | 38 |
| 20 | 1.1 | 29 | 4.1 | 20 | 2 | 12 | 20 |
| 21 | 2.1 | 24 | 1.9 | 23 | 2.2 | 23 | 20 |
| 22 | 3.3 | 29 | 2.3 | 23 | 3.8 | 22 | 30 |
| 23 | 1.7 | 23 | 1.7 | 22 | 3 | 10 | 24 |
| 24 | 0.2 | 24 | 6 | 24 | 1.2 | 20 | 42 |
| 25 | 1 | 23 | 2.8 | 20 | 2.8 | 20 | 24 |
| 26 | 0.87 | 35.15 | 2.20 | 22.04 | 4.25 | 11.88 | 42.19 |
| 27 | 0.26 | 28.00 | 1.18 | 23.06 | 2.00 | 23.11 | 54.44 |
| 28 | 0.16 | 23.92 | 6.08 | 24.08 | 1.18 | 20.05 | 42.19 |
| 29 | 1.99 | 22.90 | 0.77 | 22.04 | 0.47 | 20.05 | 68.72 |
| 30 | 3.32 | 29.02 | 2.30 | 23.06 | 3.84 | 22.09 | 29.94 |
| 31 | 3.42 | 30.04 | 5.06 | 23.06 | 0.88 | 20.05 | 36.06 |
| 32 | 1.69 | 22.90 | 1.69 | 22.04 | 3.02 | 9.84 | 23.82 |
| 33 | 2.20 | 30.04 | 0.36 | 21.02 | 0.06 | 9.84 | 19.73 |
| 34 | 6.18 | 30.04 | 1.79 | 18.98 | 2.21 | 22.09 | 25.86 |
| 35 | 1.08 | 29.02 | 4.14 | 20.00 | 2.00 | 11.88 | 19.73 |
| 36 | 0.16 | 22.90 | 0.46 | 20.00 | 4.35 | 20.05 | 38.11 |
| 37 | 2.30 | 29.02 | 1.28 | 9.79 | 1.08 | 22.09 | 58.52 |
| 38 | 0.97 | 22.90 | 2.81 | 20.00 | 2.82 | 20.05 | 23.82 |
| 39 | 0.57 | 30.04 | 2.20 | 17.96 | 0.47 | 22.09 | 19.73 |
| 40 | 3.12 | 30.04 | 1.99 | 23.06 | 3.02 | 22.09 | 44.23 |
| 41 | 3.02 | 23.92 | 2.40 | 15.92 | 1.90 | 20.05 | 25.86 |
| 42 | 1.18 | 29.02 | 0.77 | 20.00 | 2.31 | 20.05 | 21.78 |
| 43 | 3.02 | 29.02 | 1.38 | 13.88 | 0.16 | 7.80 | 27.90 |
| 44 | 3.22 | 30.04 | 2.10 | 23.06 | 0.98 | 25.15 | 23.82 |
| 45 | 1.99 | 30.04 | 2.81 | 22.04 | 0.27 | 4.74 | 46.27 |
| 46 | 4.24 | 21.88 | 1.18 | 20.00 | 2.10 | 22.09 | 29.94 |
| 47 | 5.26 | 30.04 | 5.36 | 13.88 | 0.67 | 20.05 | 23.82 |
| 48 | 2.20 | 32.09 | 1.99 | 17.96 | 5.47 | 9.84 | 23.82 |
| 49 | 1.99 | 30.04 | 2.10 | 20.00 | 0.78 | 9.84 | 31.98 |
| 50 | 2.10 | 23.92 | 1.89 | 23.06 | 2.21 | 23.11 | 19.73 |

4. Thống kê độ trễ

| Đại lượng | Trung bình (ms) | Độ lệch chuẩn (ms) | Nhỏ nhất (ms) | Lớn nhất (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Không Tag - ESP32 | 2.26 | 1.50 | 0.16 | 6.18 |
| Không Tag - K230 | 27.84 | 3.47 | 21.88 | 35.15 |
| Không Tag - ESP32 + K230* | 30.10 | 3.99 | 23.06 | 36.22 |
| Có tag giữa ảnh - ESP32 | 2.25 | 1.45 | 0.36 | 6.08 |
| Có tag giữa ảnh - K230 | 20.00 | 3.44 | 9.79 | 24.08 |
| Có tag giữa ảnh - ESP32 + K230* | 22.25 | 3.84 | 11.07 | 30.16 |
| Có tag lệch tâm - ESP32 | 1.94 | 1.42 | 0.06 | 5.47 |
| Có tag lệch tâm - K230 | 17.60 | 5.85 | 4.74 | 25.15 |
| Có tag lệch tâm - ESP32 + K230* | 19.54 | 6.08 | 5.01 | 26.13 |
| End-to-end (đo trực tiếp) | 32.88 | 13.10 | 19.73 | 68.72 |

* Giá trị ESP32 + K230 là phép cộng số học của hai thời gian đo riêng trong cùng lần đo; không thay thế cho phép đo end-to-end trực tiếp.

5. Kết quả trung bình theo từng trường hợp

Không Tag: ESP32 = 2.26 ms; K230 = 27.84 ms; tổng cộng số học = 30.10 ms.

Có tag giữa ảnh: ESP32 = 2.25 ms; K230 = 20.00 ms; tổng cộng số học = 22.25 ms.

Có tag lệch tâm: ESP32 = 1.94 ms; K230 = 17.60 ms; tổng cộng số học = 19.54 ms.

End-to-end đo trực tiếp: trung bình = 32.88 ms; nhỏ nhất = 19.73 ms; lớn nhất = 68.72 ms.

Kết luận: Trên bộ 50 trường hợp, độ trễ end-to-end trung bình của hệ thống là 32.88 ms và độ lệch chuẩn là 13.10 ms. Trong các phép đo riêng, K230 chiếm phần thời gian lớn hơn ESP32. Số liệu end-to-end nên được sử dụng làm chỉ tiêu chính khi đánh giá đáp ứng toàn hệ thống.