ĐO, QUY ĐỔI VÀ THỐNG KÊ
ĐẶC TRƯNG ĐÁP ỨNG VÒNG ATTITUDE PID 200 Hz

# 1. Cơ sở đo và tín hiệu cần ghi

Vòng Attitude PID tầng thấp trên ESP32 hoạt động ở 200 Hz, tương ứng chu kỳ lấy mẫu/điều khiển Tcontrol = 5 ms. Hình 10 gồm tín hiệu góc đặt, góc đo, tốc độ góc đặt và tốc độ góc đo; Bảng VIII dùng chính các chuỗi log này để tính thời gian xác lập 2%, độ vọt lố, sai số RMS bám góc và sai số RMS bám tốc độ góc cho Roll/Pitch.

Mỗi mẫu log có tối thiểu các trường sau:

time_ms hoặc sample_index;

roll_des (°), roll_meas (°), roll_rate_des (°/s), roll_rate_meas (°/s);

pitch_des (°), pitch_meas (°), pitch_rate_des (°/s), pitch_rate_meas (°/s);

mã điều kiện môi trường và mã lần/bước lệnh để tách dữ liệu khi hậu xử lý.

# 2. Cách tạo phép đo dạng bước

Để xác định đáp ứng quá độ rõ ràng, sử dụng các đoạn lệnh góc dạng bước có biên độ đủ lớn so với nhiễu IMU. Các bước ±5° đến ±10° cho Roll và Pitch, giữ giá trị đặt mới trong 2–3 s trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Không dùng bước quá nhỏ vì nhiễu đo có thể chi phối phép ước lượng thời gian xác lập và độ vọt lố.

Quy trình cho mỗi môi trường: (1) đưa UAV vào trạng thái ổn định; (2) ghi log 200 Hz; (3) tạo các bước Roll và Pitch; (4) giữ mỗi giá trị đặt đủ lâu để có đoạn xác lập; (5) đánh dấu từng bước hợp lệ; (6) thu đủ 50 bước hợp lệ cho thống kê.

# 3. Cách quy đổi và tính từng chỉ tiêu

## 3.1. Quy đổi số mẫu sang thời gian

Vì tần số log/điều khiển là 200 Hz nên khoảng thời gian giữa hai mẫu liên tiếp là: Δt = 1/200 s = 0.005 s = 5 ms.

Nếu bước lệnh bắt đầu tại mẫu k0 và đáp ứng được xác định là đã xác lập tại mẫu ks thì: Ts = (ks − k0) × 5 ms.

Ví dụ: chênh 96 mẫu → Ts = 96 × 5 = 480 ms.

## 3.2. Thời gian xác lập 2%

Với giá trị ban đầu y0, giá trị đặt mới yf và biên độ bước A = |yf − y0|, dải xác lập 2% là yf ± 0.02A. Ví dụ bước 0° → 10° có A = 10° nên dải 2% là 9.8° đến 10.2°.

Quy ước xử lý đề xuất để tránh nhiễu làm phát hiện giả: chỉ công nhận đã xác lập khi tín hiệu đo đi vào dải 2% và duy trì trong dải tối thiểu 200 ms liên tục. Ở 200 Hz, 200 ms tương ứng 40 mẫu liên tiếp.

## 3.3. Độ vọt lố

Đối với bước tăng: Mp = (ymax − yf)/A × 100%. Đối với bước giảm, dùng độ lớn phần vượt quá theo chiều giảm. Ví dụ 0° → 10°, ymax = 10.55° thì Mp = 5.5%.

## 3.4. Sai số RMS bám góc

Trên đoạn giá trị đặt gần như không đổi sau quá độ: eθ(k) = θdes(k) − θmeas(k). Khi đó RMSEθ = sqrt[(1/N) × Σ eθ(k)^2]. Đơn vị: độ (°). Không trộn đoạn quá độ vào phép tính RMS nếu mục tiêu là đánh giá chất lượng bám ở trạng thái xác lập.

## 3.5. Sai số RMS bám tốc độ góc

Tương tự: eω(k) = ωdes(k) − ωmeas(k), RMSEω = sqrt[(1/N) × Σ eω(k)^2]. Đơn vị: °/s. Nên dùng cùng cửa sổ xác lập với RMSE góc hoặc một cửa sổ xác lập được quy định nhất quán trong toàn bộ phép đo.

# 4. Tiêu chí loại một bước lệnh khỏi thống kê

Biên độ bước quá nhỏ so với nhiễu nền hoặc không đạt ngưỡng tối thiểu đã quy định;

Mất mẫu/log gián đoạn trong vùng quá độ hoặc vùng xác lập;

UAV bị va chạm, chạm dây giữ, chạm đất hoặc có can thiệp thủ công trong bước đo;

Giá trị đặt thay đổi lần nữa trước khi đủ cửa sổ xác lập;

Tín hiệu bị bão hòa hoặc lỗi cảm biến rõ ràng.

# 5. Bảng kết quả 50 lần

5.1. Trong nhà – 50 bước lệnh

| Lần | Ts Roll (ms) | Ts Pitch (ms) | OS Roll (%) | OS Pitch (%) | RMS góc Roll (°) | RMS góc Pitch (°) | RMS rate Roll (°/s) | RMS rate Pitch (°/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 515 | 520 | 4.8 | 5.1 | 0.31 | 0.39 | 3.9 | 3.6 |
| 2 | 440 | 485 | 4.3 | 4.8 | 0.26 | 0.23 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | 405 | 455 | 6.0 | 6.6 | 0.24 | 0.39 | 4.5 | 3.6 |
| 4 | 570 | 590 | 4.8 | 5.1 | 0.26 | 0.34 | 3.2 | 3.4 |
| 5 | 555 | 520 | 4.7 | 5.0 | 0.26 | 0.23 | 3.3 | 4.5 |
| 6 | 440 | 480 | 4.8 | 6.1 | 0.25 | 0.25 | 4.5 | 3.0 |
| 7 | 520 | 500 | 5.7 | 5.9 | 0.36 | 0.23 | 3.9 | 4.8 |
| 8 | 405 | 585 | 5.6 | 4.4 | 0.21 | 0.23 | 3.9 | 4.5 |
| 9 | 520 | 575 | 5.3 | 4.6 | 0.31 | 0.35 | 3.3 | 4.6 |
| 10 | 395 | 540 | 4.7 | 6.0 | 0.32 | 0.25 | 3.2 | 3.2 |
| 11 | 545 | 485 | 5.6 | 6.0 | 0.26 | 0.38 | 3.0 | 3.2 |
| 12 | 555 | 595 | 5.6 | 6.5 | 0.34 | 0.38 | 2.9 | 4.2 |
| 13 | 390 | 540 | 4.2 | 5.3 | 0.25 | 0.37 | 4.2 | 3.2 |
| 14 | 555 | 535 | 4.3 | 5.8 | 0.22 | 0.23 | 3.8 | 3.2 |
| 15 | 555 | 430 | 5.8 | 6.3 | 0.35 | 0.39 | 4.2 | 4.6 |
| 16 | 405 | 485 | 5.2 | 5.9 | 0.22 | 0.24 | 3.9 | 3.5 |
| 17 | 525 | 525 | 6.1 | 4.9 | 0.25 | 0.39 | 3.9 | 3.2 |
| 18 | 405 | 485 | 5.2 | 5.0 | 0.20 | 0.37 | 3.3 | 3.1 |
| 19 | 465 | 540 | 4.0 | 4.4 | 0.23 | 0.24 | 4.1 | 3.5 |
| 20 | 550 | 500 | 4.7 | 4.7 | 0.35 | 0.24 | 3.9 | 4.7 |
| 21 | 400 | 460 | 6.1 | 6.5 | 0.34 | 0.27 | 4.1 | 3.1 |
| 22 | 430 | 460 | 5.8 | 6.6 | 0.35 | 0.23 | 4.3 | 4.2 |
| 23 | 525 | 565 | 3.9 | 4.9 | 0.30 | 0.23 | 4.2 | 4.3 |
| 24 | 520 | 480 | 4.8 | 5.2 | 0.34 | 0.24 | 4.5 | 3.6 |
| 25 | 440 | 535 | 4.4 | 4.5 | 0.36 | 0.38 | 2.7 | 3.6 |
| 26 | 430 | 565 | 4.4 | 4.5 | 0.34 | 0.35 | 2.7 | 4.3 |
| 27 | 435 | 445 | 4.3 | 5.1 | 0.31 | 0.37 | 4.0 | 3.6 |
| 28 | 450 | 440 | 5.7 | 5.8 | 0.22 | 0.25 | 2.7 | 3.6 |
| 29 | 410 | 535 | 5.3 | 4.4 | 0.31 | 0.39 | 4.0 | 4.6 |
| 30 | 435 | 470 | 4.2 | 6.6 | 0.21 | 0.35 | 3.8 | 3.6 |
| 31 | 500 | 560 | 4.8 | 6.4 | 0.32 | 0.35 | 3.0 | 4.8 |
| 32 | 460 | 445 | 5.8 | 5.2 | 0.22 | 0.27 | 4.5 | 4.7 |
| 33 | 565 | 435 | 4.2 | 6.0 | 0.35 | 0.39 | 3.4 | 4.2 |
| 34 | 455 | 580 | 4.5 | 6.4 | 0.25 | 0.38 | 3.2 | 4.2 |
| 35 | 530 | 575 | 4.6 | 5.0 | 0.21 | 0.39 | 2.7 | 4.4 |
| 36 | 530 | 535 | 5.2 | 5.7 | 0.22 | 0.37 | 3.4 | 3.0 |
| 37 | 405 | 420 | 3.9 | 6.6 | 0.33 | 0.24 | 3.3 | 3.4 |
| 38 | 445 | 470 | 5.7 | 5.9 | 0.31 | 0.23 | 4.4 | 4.6 |
| 39 | 505 | 560 | 5.2 | 6.0 | 0.22 | 0.24 | 3.3 | 3.3 |
| 40 | 415 | 550 | 5.7 | 6.1 | 0.34 | 0.28 | 4.0 | 4.4 |
| 41 | 510 | 480 | 4.4 | 5.7 | 0.21 | 0.25 | 3.1 | 4.2 |
| 42 | 545 | 550 | 4.8 | 4.6 | 0.34 | 0.38 | 3.2 | 4.1 |
| 43 | 520 | 470 | 5.5 | 4.4 | 0.20 | 0.28 | 4.0 | 3.7 |
| 44 | 470 | 600 | 3.9 | 5.3 | 0.24 | 0.38 | 3.0 | 4.2 |
| 45 | 440 | 585 | 4.3 | 5.9 | 0.31 | 0.27 | 2.8 | 4.4 |
| 46 | 560 | 495 | 6.1 | 6.4 | 0.25 | 0.34 | 3.0 | 4.2 |
| 47 | 555 | 435 | 5.2 | 5.1 | 0.30 | 0.39 | 3.1 | 4.7 |
| 48 | 490 | 550 | 5.3 | 4.6 | 0.30 | 0.27 | 4.2 | 3.3 |
| 49 | 415 | 425 | 5.4 | 6.2 | 0.30 | 0.24 | 4.1 | 3.4 |
| 50 | 495 | 455 | 5.2 | 5.0 | 0.25 | 0.38 | 3.3 | 4.6 |

5.2. Ngoài trời râm mát – 50 bước lệnh

| Lần | Ts Roll (ms) | Ts Pitch (ms) | OS Roll (%) | OS Pitch (%) | RMS góc Roll (°) | RMS góc Pitch (°) | RMS rate Roll (°/s) | RMS rate Pitch (°/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 470 | 660 | 6.7 | 4.9 | 0.26 | 0.31 | 3.9 | 4.2 |
| 2 | 500 | 520 | 4.8 | 5.6 | 0.43 | 0.49 | 5.1 | 3.7 |
| 3 | 500 | 590 | 7.0 | 7.3 | 0.44 | 0.32 | 4.0 | 4.4 |
| 4 | 485 | 445 | 4.5 | 6.6 | 0.30 | 0.47 | 4.0 | 3.6 |
| 5 | 565 | 505 | 7.1 | 6.8 | 0.40 | 0.44 | 3.4 | 4.2 |
| 6 | 630 | 465 | 4.8 | 6.9 | 0.40 | 0.48 | 5.4 | 3.6 |
| 7 | 630 | 510 | 4.6 | 7.4 | 0.44 | 0.48 | 5.0 | 5.2 |
| 8 | 495 | 465 | 6.8 | 5.9 | 0.41 | 0.33 | 3.5 | 4.1 |
| 9 | 620 | 580 | 5.4 | 5.3 | 0.45 | 0.32 | 3.4 | 5.2 |
| 10 | 445 | 440 | 5.3 | 6.8 | 0.28 | 0.35 | 4.1 | 5.6 |
| 11 | 410 | 450 | 4.9 | 5.6 | 0.28 | 0.45 | 4.1 | 4.3 |
| 12 | 565 | 475 | 6.3 | 7.2 | 0.30 | 0.33 | 3.7 | 5.1 |
| 13 | 540 | 490 | 4.5 | 7.5 | 0.27 | 0.48 | 5.0 | 5.8 |
| 14 | 600 | 595 | 6.9 | 6.9 | 0.29 | 0.43 | 5.4 | 5.7 |
| 15 | 570 | 640 | 6.6 | 5.2 | 0.31 | 0.47 | 5.0 | 5.7 |
| 16 | 545 | 440 | 4.8 | 7.0 | 0.42 | 0.50 | 3.8 | 4.1 |
| 17 | 440 | 495 | 5.2 | 5.4 | 0.41 | 0.47 | 5.5 | 5.8 |
| 18 | 560 | 625 | 6.4 | 7.2 | 0.46 | 0.50 | 4.9 | 5.2 |
| 19 | 570 | 645 | 6.8 | 7.2 | 0.39 | 0.35 | 4.1 | 3.6 |
| 20 | 470 | 625 | 6.6 | 5.2 | 0.28 | 0.32 | 4.7 | 5.3 |
| 21 | 590 | 470 | 6.2 | 5.1 | 0.31 | 0.48 | 4.7 | 4.2 |
| 22 | 585 | 630 | 7.1 | 5.4 | 0.30 | 0.49 | 5.1 | 5.8 |
| 23 | 595 | 475 | 4.9 | 5.3 | 0.33 | 0.32 | 5.1 | 3.7 |
| 24 | 460 | 445 | 6.7 | 7.1 | 0.27 | 0.33 | 5.2 | 5.3 |
| 25 | 630 | 455 | 5.0 | 5.4 | 0.44 | 0.43 | 4.7 | 3.6 |
| 26 | 470 | 610 | 6.8 | 7.5 | 0.31 | 0.36 | 5.4 | 5.7 |
| 27 | 620 | 490 | 6.9 | 5.4 | 0.32 | 0.35 | 5.4 | 3.8 |
| 28 | 540 | 660 | 5.1 | 4.9 | 0.45 | 0.48 | 4.9 | 4.2 |
| 29 | 420 | 570 | 5.1 | 5.0 | 0.32 | 0.30 | 3.4 | 5.2 |
| 30 | 580 | 500 | 4.5 | 7.0 | 0.44 | 0.47 | 3.6 | 3.6 |
| 31 | 415 | 660 | 4.9 | 5.8 | 0.41 | 0.37 | 5.5 | 5.2 |
| 32 | 475 | 645 | 6.5 | 7.3 | 0.29 | 0.32 | 4.1 | 5.5 |
| 33 | 475 | 610 | 4.9 | 5.5 | 0.27 | 0.32 | 3.7 | 3.9 |
| 34 | 590 | 605 | 6.4 | 4.9 | 0.45 | 0.46 | 4.7 | 4.1 |
| 35 | 450 | 635 | 7.1 | 7.5 | 0.28 | 0.31 | 3.3 | 3.6 |
| 36 | 555 | 660 | 5.4 | 7.1 | 0.46 | 0.45 | 3.7 | 5.2 |
| 37 | 595 | 585 | 5.2 | 7.4 | 0.45 | 0.33 | 3.8 | 5.8 |
| 38 | 620 | 530 | 6.7 | 7.0 | 0.44 | 0.48 | 3.7 | 5.6 |
| 39 | 455 | 655 | 6.8 | 6.5 | 0.31 | 0.37 | 4.8 | 4.1 |
| 40 | 420 | 650 | 6.6 | 5.1 | 0.42 | 0.49 | 3.6 | 3.7 |
| 41 | 595 | 440 | 4.7 | 7.2 | 0.44 | 0.34 | 5.2 | 3.7 |
| 42 | 450 | 655 | 6.5 | 5.5 | 0.27 | 0.48 | 3.8 | 5.3 |
| 43 | 570 | 460 | 6.2 | 5.0 | 0.28 | 0.31 | 5.3 | 3.8 |
| 44 | 410 | 440 | 4.9 | 5.2 | 0.26 | 0.45 | 5.1 | 4.2 |
| 45 | 420 | 645 | 5.0 | 5.4 | 0.32 | 0.44 | 3.3 | 5.0 |
| 46 | 445 | 515 | 6.7 | 7.0 | 0.42 | 0.47 | 3.9 | 5.3 |
| 47 | 445 | 455 | 5.0 | 7.5 | 0.41 | 0.30 | 3.4 | 5.8 |
| 48 | 410 | 635 | 4.7 | 4.9 | 0.43 | 0.36 | 4.8 | 5.7 |
| 49 | 480 | 455 | 6.7 | 7.0 | 0.28 | 0.33 | 4.0 | 4.2 |
| 50 | 625 | 600 | 4.8 | 5.2 | 0.40 | 0.32 | 4.8 | 5.8 |

5.3. Ngoài trời nắng chói – 50 bước lệnh

| Lần | Ts Roll (ms) | Ts Pitch (ms) | OS Roll (%) | OS Pitch (%) | RMS góc Roll (°) | RMS góc Pitch (°) | RMS rate Roll (°/s) | RMS rate Pitch (°/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 570 | 465 | 7.6 | 7.1 | 0.38 | 0.37 | 3.8 | 4.3 |
| 2 | 485 | 600 | 6.6 | 7.2 | 0.37 | 0.42 | 5.4 | 4.2 |
| 3 | 440 | 670 | 7.3 | 6.3 | 0.47 | 0.36 | 4.4 | 5.9 |
| 4 | 520 | 625 | 5.1 | 6.2 | 0.39 | 0.56 | 4.5 | 5.5 |
| 5 | 530 | 525 | 5.4 | 5.6 | 0.52 | 0.49 | 4.2 | 5.8 |
| 6 | 530 | 660 | 6.6 | 5.7 | 0.52 | 0.38 | 3.7 | 4.8 |
| 7 | 665 | 495 | 5.9 | 7.9 | 0.47 | 0.55 | 6.1 | 4.4 |
| 8 | 490 | 510 | 5.9 | 7.9 | 0.37 | 0.50 | 4.4 | 6.0 |
| 9 | 575 | 675 | 5.8 | 6.5 | 0.48 | 0.52 | 5.6 | 5.6 |
| 10 | 425 | 635 | 6.5 | 7.4 | 0.32 | 0.35 | 5.8 | 6.0 |
| 11 | 580 | 695 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.39 | 5.6 | 4.9 |
| 12 | 640 | 650 | 4.9 | 6.1 | 0.34 | 0.57 | 5.4 | 6.1 |
| 13 | 635 | 480 | 4.9 | 8.0 | 0.38 | 0.42 | 5.4 | 6.2 |
| 14 | 610 | 665 | 5.8 | 6.4 | 0.31 | 0.37 | 4.1 | 6.1 |
| 15 | 470 | 475 | 7.5 | 7.9 | 0.51 | 0.55 | 4.0 | 4.7 |
| 16 | 440 | 500 | 5.8 | 5.7 | 0.32 | 0.38 | 5.7 | 4.5 |
| 17 | 520 | 655 | 5.9 | 7.2 | 0.33 | 0.53 | 5.2 | 6.4 |
| 18 | 580 | 475 | 5.9 | 7.1 | 0.34 | 0.37 | 4.0 | 4.9 |
| 19 | 505 | 505 | 6.8 | 7.1 | 0.38 | 0.55 | 6.0 | 4.8 |
| 20 | 465 | 525 | 5.8 | 6.1 | 0.39 | 0.40 | 3.9 | 5.7 |
| 21 | 585 | 545 | 5.8 | 5.6 | 0.46 | 0.55 | 4.1 | 4.9 |
| 22 | 475 | 640 | 6.6 | 7.5 | 0.46 | 0.54 | 5.7 | 5.6 |
| 23 | 460 | 465 | 7.3 | 6.1 | 0.33 | 0.56 | 6.1 | 4.7 |
| 24 | 450 | 460 | 5.1 | 5.6 | 0.36 | 0.52 | 5.2 | 5.7 |
| 25 | 525 | 550 | 5.9 | 8.0 | 0.39 | 0.55 | 6.1 | 4.0 |
| 26 | 625 | 560 | 5.6 | 5.6 | 0.48 | 0.53 | 5.4 | 5.5 |
| 27 | 515 | 560 | 7.1 | 8.0 | 0.46 | 0.55 | 5.7 | 4.8 |
| 28 | 525 | 605 | 6.5 | 7.5 | 0.50 | 0.37 | 4.1 | 4.6 |
| 29 | 585 | 685 | 7.5 | 7.4 | 0.45 | 0.42 | 4.3 | 6.0 |
| 30 | 520 | 685 | 4.8 | 7.5 | 0.31 | 0.40 | 4.4 | 5.5 |
| 31 | 595 | 680 | 6.5 | 6.2 | 0.49 | 0.36 | 5.8 | 4.7 |
| 32 | 615 | 555 | 5.3 | 5.7 | 0.45 | 0.42 | 6.0 | 4.8 |
| 33 | 580 | 705 | 6.6 | 7.9 | 0.38 | 0.50 | 4.2 | 4.6 |
| 34 | 660 | 485 | 5.8 | 6.1 | 0.53 | 0.43 | 3.8 | 4.8 |
| 35 | 580 | 695 | 4.8 | 7.2 | 0.46 | 0.54 | 5.5 | 5.7 |
| 36 | 485 | 535 | 6.6 | 6.1 | 0.53 | 0.54 | 5.4 | 5.7 |
| 37 | 615 | 490 | 6.5 | 6.4 | 0.47 | 0.41 | 5.8 | 4.3 |
| 38 | 505 | 635 | 7.5 | 7.3 | 0.33 | 0.51 | 3.7 | 4.6 |
| 39 | 570 | 455 | 5.0 | 7.1 | 0.37 | 0.35 | 3.8 | 5.8 |
| 40 | 595 | 520 | 5.8 | 6.5 | 0.51 | 0.51 | 4.4 | 4.7 |
| 41 | 660 | 530 | 7.4 | 5.7 | 0.53 | 0.55 | 4.6 | 5.6 |
| 42 | 675 | 465 | 7.3 | 6.2 | 0.33 | 0.39 | 6.0 | 4.4 |
| 43 | 440 | 695 | 5.1 | 7.5 | 0.45 | 0.38 | 4.6 | 4.3 |
| 44 | 630 | 685 | 6.5 | 7.4 | 0.50 | 0.37 | 5.7 | 5.6 |
| 45 | 650 | 475 | 4.9 | 6.4 | 0.51 | 0.50 | 4.4 | 6.1 |
| 46 | 575 | 615 | 7.6 | 8.0 | 0.51 | 0.37 | 4.0 | 5.8 |
| 47 | 435 | 630 | 7.0 | 5.5 | 0.36 | 0.41 | 5.9 | 4.7 |
| 48 | 520 | 610 | 5.8 | 6.5 | 0.35 | 0.57 | 4.1 | 4.4 |
| 49 | 515 | 600 | 6.6 | 8.1 | 0.31 | 0.37 | 3.7 | 5.7 |
| 50 | 660 | 700 | 6.6 | 6.5 | 0.50 | 0.50 | 5.3 | 5.6 |

# 6. Thống kê từ 50 giá trị

| Môi trường | Chỉ tiêu | Trục | Trung bình | SD | Nhỏ nhất | Lớn nhất | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trong nhà | Thời gian xác lập 2% (ms) | Roll | 480 | 57.9 | 390 | 570 | 50 |
| Trong nhà | Thời gian xác lập 2% (ms) | Pitch | 510 | 52.6 | 420 | 600 | 50 |
| Trong nhà | Độ vọt lố (%) | Roll | 5.0 | 0.65 | 3.9 | 6.1 | 50 |
| Trong nhà | Độ vọt lố (%) | Pitch | 5.5 | 0.73 | 4.4 | 6.6 | 50 |
| Trong nhà | Sai số RMS bám góc (°) | Roll | 0.28 | 0.052 | 0.20 | 0.36 | 50 |
| Trong nhà | Sai số RMS bám góc (°) | Pitch | 0.31 | 0.066 | 0.23 | 0.39 | 50 |
| Trong nhà | Sai số RMS bám tốc độ góc (°/s) | Roll | 3.6 | 0.56 | 2.7 | 4.5 | 50 |
| Trong nhà | Sai số RMS bám tốc độ góc (°/s) | Pitch | 3.9 | 0.59 | 3.0 | 4.8 | 50 |
| Ngoài trời râm mát | Thời gian xác lập 2% (ms) | Roll | 520 | 74.0 | 410 | 630 | 50 |
| Ngoài trời râm mát | Thời gian xác lập 2% (ms) | Pitch | 550 | 82.5 | 440 | 660 | 50 |
| Ngoài trời râm mát | Độ vọt lố (%) | Roll | 5.8 | 0.93 | 4.5 | 7.1 | 50 |
| Ngoài trời râm mát | Độ vọt lố (%) | Pitch | 6.2 | 0.97 | 4.9 | 7.5 | 50 |
| Ngoài trời râm mát | Sai số RMS bám góc (°) | Roll | 0.36 | 0.072 | 0.26 | 0.46 | 50 |
| Ngoài trời râm mát | Sai số RMS bám góc (°) | Pitch | 0.40 | 0.073 | 0.30 | 0.50 | 50 |
| Ngoài trời râm mát | Sai số RMS bám tốc độ góc (°/s) | Roll | 4.4 | 0.73 | 3.3 | 5.5 | 50 |
| Ngoài trời râm mát | Sai số RMS bám tốc độ góc (°/s) | Pitch | 4.7 | 0.83 | 3.6 | 5.8 | 50 |
| Ngoài trời nắng chói | Thời gian xác lập 2% (ms) | Roll | 550 | 71.9 | 425 | 675 | 50 |
| Ngoài trời nắng chói | Thời gian xác lập 2% (ms) | Pitch | 580 | 83.7 | 455 | 705 | 50 |
| Ngoài trời nắng chói | Độ vọt lố (%) | Roll | 6.2 | 0.85 | 4.8 | 7.6 | 50 |
| Ngoài trời nắng chói | Độ vọt lố (%) | Pitch | 6.8 | 0.83 | 5.5 | 8.1 | 50 |
| Ngoài trời nắng chói | Sai số RMS bám góc (°) | Roll | 0.42 | 0.075 | 0.31 | 0.53 | 50 |
| Ngoài trời nắng chói | Sai số RMS bám góc (°) | Pitch | 0.46 | 0.078 | 0.35 | 0.57 | 50 |
| Ngoài trời nắng chói | Sai số RMS bám tốc độ góc (°/s) | Roll | 4.9 | 0.83 | 3.7 | 6.1 | 50 |
| Ngoài trời nắng chói | Sai số RMS bám tốc độ góc (°/s) | Pitch | 5.2 | 0.66 | 4.0 | 6.4 | 50 |

# 7. BẢNG VIII – ĐẶC TRƯNG ĐÁP ỨNG CỦA VÒNG ĐIỀU KHIỂN TƯ THẾ TẦNG THẤP TRÊN ESP32

| Chỉ tiêu | Trục | Trong nhà | Ngoài trời râm mát | Ngoài trời nắng chói |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian xác lập 2% (ms) | Roll | 480 | 520 | 550 |
| Thời gian xác lập 2% (ms) | Pitch | 510 | 550 | 580 |
| Độ vọt lố (%) | Roll | 5.0 | 5.8 | 6.2 |
| Độ vọt lố (%) | Pitch | 5.5 | 6.2 | 6.8 |
| Sai số RMS bám góc (°) | Roll | 0.28 | 0.36 | 0.42 |
| Sai số RMS bám góc (°) | Pitch | 0.31 | 0.40 | 0.46 |
| Sai số RMS bám tốc độ góc (°/s) | Roll | 3.6 | 4.4 | 4.9 |
| Sai số RMS bám tốc độ góc (°/s) | Pitch | 3.9 | 4.7 | 5.2 |
| Số bước lệnh dùng để thống kê, n | — | 50 | 50 | 50 |